MATHFTE600

Specifikationer

- Totalvægt: 2050 kg

- Nominel last: 650 kg

- Maks. styreradius: ±45°

- Maks. venderadius: 2050 mm

- Svingvinkel: 19°

- Total tid (s): 8

- Driftstid: 6 timer

- Opladningstid: 8 timer

Ydeevne

- Gearkassemodel: -

- Hastighed: Lav 10 km/t, Høj 20 km/t

Dimensioner

- Losse højde: 2330 mm

- Løftehøjde: 1770 mm

- Samlede dimensioner: 3810 x 1260 x 2270 mm

- Losseafstand: 405 mm

- Akselafstand: 1050 mm

- Sporvidde: 890 mm

- Frihøjde: 200 mm

Batteri

- Batterimodel: 3-EVF-200

- Batteritype: Vedligeholdelsesfri bly-syre

- Antal batterier: 12

- Batterikapacitet: 14,4 kW

- Nominel spænding: 72V

- Opladningstid: 8 timer

- Elektrisk system spænding: 12V

Hydrauliksystem

- Elektrisk system: Vekselstrøm

- Spænding: 72V

- Effekt: 5 kW

- Forskydning: 23 ml/r

- Nominel hastighed: Lav 800 o/min, Høj 2200 o/min

- Systemtryk: 16 MPa

Styresystem

- Type: Fuldt hydraulisk styretøj

- Systemtryk: 14 MPa

- Styrepumpe: 5-125

- Styrecylinder dimension: 63 x 190 mm

- Antal styrecylindre: 1

Køresystem

- Elektrisk system: Vekselstrøm

- Spænding: 72V

- Effekt: 4 x 2 kW

- Antal motorer: 2

- Dæk: 26 x 12.00-12

- Dæktryk: 0,25 MPa

- Antal dæk: 4

Bremsesystem

- Driftsbremse: Tromleoliebremse

- Parkeringsbremse: Tromlehåndbremse